Memoria Técnica: Sistema de Teleoperación de Robot con Video FPV

1. Descripción Funcional y Lógica

El proyecto implementa un sistema de control distribuido bajo la arquitectura Cliente-Servidor, diseñado para la teleoperación de un vehículo robótico basado en Raspberry Pi. El sistema permite el control de motores en tiempo real y la visualización remota del entorno mediante streaming de video.

Funcionamiento Lógico:

El sistema se divide en dos nodos computacionales distintos comunicados a través de una red IP:

- El Servidor (Robot/Raspberry Pi): Actúa como el controlador de hardware. Su lógica principal no es secuencial, sino concurrente. Debe atender simultáneamente tres tareas críticas: escuchar comandos de movimiento (baja latencia), transmitir video (alto ancho de banda) y vigilar la seguridad del sistema (watchdog). Para ello, utiliza multihilo (multithreading) dentro de un único proceso. Interactúa con el mundo físico mediante el bus I2C para los motores (driver MD22) y la interfaz V4L2 para la cámara.

- El Cliente (PC Control): Actúa como la interfaz hombre-máquina (HMI). Su lógica es iterativa (bucle principal). Captura las entradas de un Joystick, realiza una mezcla de señales ("arcade mixing") para convertir coordenadas $(X, Y)$ en velocidades de motor diferencial (Izquierda, Derecha) y renderiza el flujo de video recibido.

Protocolos de Comunicación:

- Mando (UDP): Se utiliza UDP (User Datagram Protocol) para el envío de comandos de motor (robot_cliente.py $\to$ robot_server.py). La elección de UDP se justifica por la prioridad de la velocidad sobre la fiabilidad; en control en tiempo real, es preferible perder un paquete que retransmitir datos obsoletos.

- Video (HTTP/TCP): Se utiliza un flujo MJPEG sobre HTTP (robot_server.py $\to$ robot_cliente.py). El servidor envía una secuencia multipart/x-mixed-replace de imágenes JPEG.

2. Arquitectura de Procesos e Hilos

El sistema se compone de 2 Procesos Principales (uno en cada máquina). A continuación se detalla la estructura interna de hilos (threads) y su interacción.

A. Proceso Servidor (robot_server.py)

Este proceso es el más complejo desde el punto de vista de la concurrencia. Al iniciarse, el intérprete de Python (Main Thread) instancia y lanza hilos adicionales para paralelizar tareas bloqueantes.

- Hilos (Threads) Activos:

  - Hilo Principal (Main/Flask): Ejecuta el servidor web (app.run). Este hilo gestiona las peticiones HTTP entrantes. Al recibir una petición a la ruta /, Flask (configurado como threaded=True) puede derivar la ejecución del generador de frames a un hilo de trabajo interno (worker) para no bloquear nuevas conexiones.

  - Hilo UDP Listener (t_udp): Ejecuta la función udp_listener(). Es un bucle infinito bloqueado en sock.recvfrom(). Su única función es esperar datagramas, decodificar el string "izq,der" y escribir en los registros del controlador I2C.

  - Hilo Watchdog (t_safe): Ejecuta safety_watchdog(). Es un hilo de supervisión independiente. Monitoriza el tiempo transcurrido desde el último comando recibido. Si detecta inactividad (>0.5s), interviene en el hardware para detener los motores, garantizando la seguridad ante cortes de red.

B. Proceso Cliente (robot_cliente.py)

Este proceso opera mayoritariamente de forma monohilo (single-threaded) secuencial dentro de un bucle while.

- Flujo Secuencial: En cada iteración, el proceso sondea eventos de Pygame $\to$ lee el Joystick $\to$ envía el paquete UDP $\to$ decodifica el frame de video $\to$ renderiza la imagen.

- Observación Analítica: Al realizar la lectura de video (cap.read()) en el mismo hilo que el control, el sistema introduce una dependencia de bloqueo. Si la red se satura y el video se retrasa, el envío de comandos de control también sufrirá lag.

3. Esquema de Procesos y Recursos Compartidos

(Nota para la memoria: Puedes usar el siguiente diagrama conceptual o redibujarlo basándote en esta estructura).

Diagrama de Flujo de Hilos y Datos

Fragmento de código

graph TD

subgraph "NODO CLIENTE (PC)"

P1[Proceso Cliente Python]

Joy[Joystick Hardware] -->|Polling| P1

P1 -->|UDP Send| Net1[Red: Puerto 5005]

P1 -->|cv2.imshow| Screen[Pantalla]

Net2[Red: Puerto 8090] -->|HTTP Stream| P1

end

subgraph "NODO SERVIDOR (Raspberry Pi)"

subgraph "Memoria Compartida del Proceso"

Var1((last_packet_time))

BusObj((Objeto Bus I2C))

CamObj((Objeto Cámara))

end

T1[Hilo: UDP Listener]

T2[Hilo: Safety Watchdog]

T3[Hilo: Flask WebServer]

Net1 -->|UDP Recv| T1

T1 -->|Escritura| Var1

T1 -->|Escritura| BusObj

Var1 -->|Lectura| T2

T2 -->|Escritura| BusObj

T3 -->|Lectura| CamObj

CamObj -->|Stream JPEG| Net2

end

BusObj -->|I2C Hardware| MD22[Controladora MD22]

4. Recursos Compartidos y Sincronización

En el Proceso Servidor, la programación concurrente implica que múltiples hilos acceden a las mismas variables globales o recursos de hardware. A continuación se detallan las condiciones de carrera potenciales y las variables críticas:

1. Variable last_packet_time (Critical Data)

- Tipo: float (Timestamp).

- Acceso:

  - Escritura: Realizada por el Hilo UDP Listener cada vez que llega un paquete válido.

  - Lectura: Realizada por el Hilo Watchdog continuamente para calcular el delta de tiempo (time.time() - last_packet_time).

- Análisis: Al ser una operación atómica simple (asignación de un flotante) y dado el Global Interpreter Lock (GIL) de Python, no se ha implementado un Lock (mutex) explícito en el código. Sin embargo, lógicamente es un recurso compartido que coordina la actividad entre la red y la seguridad.

2. Recurso bus (Bus I2C - smbus)

- Tipo: Objeto de hardware (smbus.SMBus).

- Acceso: Compartido entre el Hilo UDP Listener (para mover el coche) y el Hilo Watchdog (para frenarlo).

- Conflicto Potencial: Ambos hilos llaman a la función set_motors, la cual escribe en el bus I2C. Si el Watchdog intenta frenar el coche exactamente en el mismo instante en que llega un paquete UDP nuevo, podrían solaparse las llamadas al bus I2C.

- Mitigación en código: Se utiliza un bloque try-except dentro de set_motors para capturar errores de E/S (IOError), evitando que el programa colapse si hay una colisión en el bus, aunque lo ideal sería un semáforo de exclusión mutua.

3. Recurso camera (Video Capture)

- Tipo: Objeto cv2.VideoCapture.

- Acceso: Gestionado por el Hilo Flask.

- Contexto: Aunque Flask puede lanzar múltiples hilos si varios clientes se conectan al video, el objeto camera es global. OpenCV no siempre es "thread-safe" al leer del mismo dispositivo desde múltiples hilos concurrentes. En este código, dado que se espera un solo cliente, el riesgo es bajo, pero en un entorno de producción requeriría un mecanismo de bloqueo (Lock) para garantizar que solo un hilo acceda al frame a la vez.

Se ha utilizado Gemini 3 Pro